Proiect SCID

Reflex Time Measurement

with feedback

PROFESORI ÎNDRUMĂTORI:    			  STUDENT:  Baciu Petru-Rares

CURS: Prof. dr. ing. Sorin HINTEA			  AN II; SERIA A; GRUPA 2124

LABORATOR: Drd. ing. Claudia-Georgiana Cordoș

CUPRINS

- Specificații de proiectare

- Diagrama de tranziții

- Structura fișierelor și explicații

3.1 Stopwatch_main.vhd

3.2 ClkDivider.vhd

3.3 Digits.vhd

3.4 SSDDriver.vhd

3.5 SevSegmentDisplayModule.vhd

3.6 Constraints.xdc

- Mini manual de utilizare

- Bibliografie

# Specificatii de proiectare

Acest proiect reprezintă un cronometru de reflex implementat în limbajul VHDL, destinat rulării pe placa de dezvoltare Basys 3, bazată pe FPGA-ul Xilinx Artix-7.

Proiectul a fost realizat și testat în mediul de dezvoltare Vivado Design Suite (versiune Xilinx), utilizând componente structurale și descrieri comportamentale în VHDL.

Scopul proiectului este de a măsura timpul de reacție al utilizatorului și de a afișa:

- timpul măsurat în milisecunde (0000–9999) pe afișajul cu 7 segmente,

- cel mai bun și cel mai slab timp la cerere,

- și un scor vizual (nota 1–10) prin aprinderea a 1 până la 10 LED-uri, proporțional cu performanța.

Aplicația se bazează pe controlul cu butoane fizice (BTNR, BTNC, BTNU, BTND, BTNL) și este sincronizată prin ceasuri interne derivate din sursa principală de 100 MHz.

Imaginea 1: Digilent Basys 3 Artix-7 FPGA Trainer Board

# Diagrama de tranziții (FSM)

Deși proiectul nu folosește o mașină de stări explicită (cu type state_type), logica de control se poate modela conceptual printr-o diagramă FSM cu următoarele stări:

Stări posibile:

- IDLE
➤ Așteaptă apăsarea butonului START (BTNR / S1)
➤ Afișajul este pe 0000
➤ LED-urile sunt stinse

- RUNNING
➤ Cronometrul pornește (cifrele se incrementează)
➤ Starea este menținută cât timp S1 este apăsat

- STOP
➤ La apăsarea S2 (BTNC), cronometrul se oprește
➤ Se salvează timpul obținut
➤ Se compară cu best/worst
➤ Se trece la evaluare

- SHOW_SCORE
➤ Se determină scorul în funcție de timp
➤ Se aprind LED-urile corespunzătoare (1–10 LED-uri)
➤ Timp de afișare: 2 secunde
➤ După timeout → LED-urile se sting automat
➤ Se revine în IDLE

- SHOW_BEST / SHOW_WORST (stări temporare)
➤ La apăsarea BTNU / BTND (S3 / S4)
➤ Se afișează cel mai bun sau cel mai slab timp pe display
➤ La eliberarea butonului → se revine în starea anterioară

STOP

IDLE

RUNNING

SHOW SCORE

LED

SHOW BEST

SHOW WORST

# Structura fișierelor și explicații

Această secțiune descrie rolul fiecărui fișier .vhd din proiect. Codul este împărțit modular pentru claritate și reutilizare.

Imaginea 2: Structură fișiere modulare Vivado

### 3.1 Stopwatch_main.vhd

Fișierul principal al proiectului, care integrează toate componentele și implementează logica de control a cronometrului. Aici sunt definite:

- interfețele de intrare/ieșire (butoni, LED-uri, segmente),

- controlul pornirii/opriri cronometrului (prin semnalul S10),

- salvarea timpului curent,

- calculul scorului în funcție de timp (cu LED-uri),

- logica de afișare best/worst prin semnalele S3/S4.

Este „creierul” proiectului.

### 3.2 ClkDivider.vhd

Componentele ceasului (Clock Divider) reduc frecvența de 100 MHz pentru a obține:

- un semnal de incrementare potrivit pentru cronometrul de afișat,

- un semnal de multiplexare pentru afișajul 7-segmente.

- acceptă un parametru Divisor, ceea ce îl face reutilizabil pentru mai multe frecvențe.

### 3.3 Digits.vhd

Componentele care gestionează incrementarea cifrelor BCD (de la 0 la 9):

- fiecare modul Digits reprezintă o cifră (D0, D1, D2, D3),

- primește semnal de ceas și control (S, RST),

- emite un semnal N la overflow (ex: de la 9 la 0), transmis următoarei cifre.

- astfel de componente conectate în cascadă formează cronometrul cu 4 cifre.

### 3.4 SSDDriver.vhd

Multiplexează cele 4 cifre pe afișajul 7-segmente:

- aprinde pe rând fiecare anod (Anodes[3:0]),

- transmite cifra corespunzătoare către un semnal temp,

- controlează și DP (punctul zecimal),

- permite afișarea a 4 cifre cu doar 1 driver de segmente.

### 3.5 SevSegmentDisplayModule.vhd

Transformă o cifră binară (digit) într-un cod de 7 segmente (Segs[6:0]) pentru a reprezenta:

- cifrele de la 0 la 9,

- în format activ-low (pentru catod comun),

- simplifică maparea binar→afișaj 7-segmente.

### 3.6 Constraints.xdc

Imaginea 3: Fișier de constrângeri Vivado

Acest fișier conține asocierile fizice dintre semnalele din VHDL și pinii plăcii Basys 3. Este esențial pentru funcționarea corectă a proiectului în hardware.

Include:

- maparea ceasului principal (CLK) pe pinul W5,

- asocierea butoanelor fizice (BTNR, BTNC, etc.) cu semnalele S1, S2, RST, S3, S4,

- asocierea pinilor de afișaj 7-segmente (segments[6:0], DP, Anodes[3:0]),

- alocarea LED-urilor 0–9 pentru afișarea scorului (LED[0:9]).

# Mini manual de utilizare

Imaginea 4: FPGA board with callouts

| Pas | Acțiune |
| --- | --- |
| 1 | Conectează placa Basys 3 la PC folosind portul USB (poziția 13) |
| 2 | Selectează sursa de alimentare (poziția 16) și pornește placa (15) |
| 3 | Încarcă fișierul .bit generat de Vivado prin interfața JTAG (13) |
| 4 | Verifică aprinderea LED-ului „Power Good” (poziția 1) |

- Controlul prin butoane (Pushbuttons – poziția 7):

| Buton | Poziție pe placă | Semnal în cod VHDL | Funcționalitate |
| --- | --- | --- | --- |
| BTNR | 7 (dreapta) | S1 | Start cronometru – începe măsurarea timpului |
| BTNC | 7 (centru) | S2 | Stop cronometru – oprește și calculează scorul |
| BTNL | 7 (stânga) | RST | Reset – șterge tot: timp curent, best și worst |
| BTNU | 7 (sus) | S3 | Afișează timpul minim (Best) pe 7-segmente |
| BTND | 7 (jos) | S4 | Afișează timpul maxim (Worst) pe 7-segmente |

- Afișaj 7-segmente (poziția 4):

| Mod de funcționare | Ce se afișează |
| --- | --- |
| Cronometru activ (S1=1) | Timpul măsurat în milisecunde (0000–9999) |
| BTNU (S3) apăsat | Timpul minim (cel mai bun) |
| BTND (S4) apăsat | Timpul maxim (cel mai slab) |

- LED-uri (poziția 6 – LED[0] până la LED[9]):

| Moment de aprindere | Semnificație |
| --- | --- |
| După apăsarea butonului STOP | Afișează scorul obținut (1–10 LED-uri aprinse) |
| Durată aprindere | 2 secunde, apoi se sting automat |

- Scoruri în funcție de timp:

| Timp de reacție | Scor | LED-uri aprinse |
| --- | --- | --- |
| ≤ 50 ms | 10 | LED[0]–LED[9] |
| 51–100 ms | 9 | LED[0]–LED[8] |
| 101–150 ms | 8 | LED[0]–LED[7] |
| 151–200 ms | 7 | LED[0]–LED[6] |
| 201–300 ms | 6 | LED[0]–LED[5] |
| 301–350 ms | 5 | LED[0]–LED[4] |
| 351–400 ms | 4 | LED[0]–LED[3] |
| 401–450 ms | 3 | LED[0]–LED[2] |
| 451–500 ms | 2 | LED[0]–LED[1] |
| > 500 ms | 1 | LED[0] |

- Bibliografie

Laboratoare si Cursuri: Sisteme cu circuite integrate digitale

https://digilent.com/reference/programmable-logic/basys-3/start

https://github.com/Digilent/Basys-3-GPIO/blob/master/src/constraints/Basys3_Master.xdc

https://ro.mouser.com/new/digilent/digilent-basys3-board/